THÔNG SỐ KỸ THUẬT MÁY PHOTOCOPY RICOH AFICIO MP 3352

Thông tin tổng quan

- Công nghệ in Laser kỹ thuật số trắng đen

- Tích hợp các chức năng: Copy – In mạng – Scan màu

- Trang bị sẵn bộ nạp và đảo mặt bản gốc tự động (ARDF)

- Hỗ trợ sao chụp đảo mặt tự động

- Khổ giấy hỗ trợ: A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6

- Tốc độ in/copy: 33 trang/phút

- Bộ nhớ tiêu chuẩn: RAM 1GB + ổ cứng HDD 250GB

- Thời gian khởi động máy: khoảng 20 giây

- Thời gian xuất bản in đầu tiên: 5.4 giây

- Kích thước máy (R x S x C): 587 x 653 x 829 mm

- Trọng lượng: khoảng 75 kg

- Nguồn điện sử dụng: 220 – 240V, 50/60Hz

Chức năng Copy

- Độ phân giải sao chụp: 600 x 600 dpi

- Tỷ lệ thu phóng: từ 25% đến 400%

- Điều chỉnh zoom theo từng bước 1%

- Khả năng copy liên tục lên đến 999 bản

Chức năng In

- Ngôn ngữ in hỗ trợ: PCL5e / PCL6

- Độ phân giải in: 600 x 600 dpi

- Kết nối tiêu chuẩn:

  - Ethernet 10/100/1000 Base-T

  - USB 2.0

- Giao thức mạng hỗ trợ:

  - TCP/IP (IPv4/IPv6)

  - IPX/SPX

- Tương thích hệ điều hành:

  - Windows XP / Vista / 7

  - Windows Server 2003 / 2008

  - Mac OS X 10.2 trở lên

Chức năng Scan màu

- Tốc độ scan: lên đến 45 bản/phút

- Độ phân giải scan: 600 x 600 dpi

- Hỗ trợ các chuẩn nén:

  - MH

  - MR

  - MMR

  - JPEG

- Định dạng file scan:

  - TIFF

  - Multi-page TIFF

  - JPEG

  - PDF

  - Multi-page PDF

- Hỗ trợ scan qua:

  - E-mail (SMTP)

  - Folder (SMB, FTP)

Chức năng Fax (Tùy chọn thêm)

- Chuẩn Fax: G3

- Tốc độ modem: 33.6 kbps

- Tốc độ scan fax: 0.5 giây/trang

Khả năng xử lý giấy

- Dung lượng khay giấy tiêu chuẩn: 1.000 tờ

- Khay giấy ra tiêu chuẩn: 350 tờ

- Định lượng giấy hỗ trợ:

  - Khay thường: 52 – 157 g/m²

  - Khay tay: 52 – 157 g/m²

Công suất tiêu thụ điện

- Công suất tối đa: 1.600W

- Hỗ trợ chế độ tiết kiệm điện và chế độ nghỉ

Tùy chọn mở rộng

- Khay giấy mở rộng: 2 x 500 tờ

- Board Fax tùy chọn tích hợp thêm cho chức năng Fax

File hình ảnh: may-photocopy-ricoh-mp-3352.jpg

THÔNG SỐ KỸ THUẬT MÁY PHOTOCOPY RICOH AFICIO MP 4002

Thông tin tổng quan

- Công nghệ in Laser kỹ thuật số trắng đen

- Tích hợp các chức năng: Copy – In mạng – Scan màu

- Trang bị sẵn bộ nạp và đảo mặt bản gốc tự động (ARDF)

- Hỗ trợ sao chụp đảo mặt tự động

- Khổ giấy hỗ trợ: A3, A4, A5, B4, B5

- Tốc độ in/copy: 40 trang/phút

- Màn hình điều khiển cảm ứng thông minh 9 inch

- Bộ nhớ tiêu chuẩn: RAM 1GB + ổ cứng HDD 128GB

- Khay giấy tiêu chuẩn: 2 khay x 550 tờ

- Khay tay: 100 tờ

- Thời gian khởi động máy: khoảng 15 giây

- Thời gian xuất bản in đầu tiên: 3.5 giây

- Hỗ trợ chia bộ bản sao điện tử

- Tích hợp chế độ tiết kiệm điện năng

- Hệ thống tái sử dụng mực thải

- Kết nối tiêu chuẩn: Ethernet 10/100/1000 Base-T và USB

Chức năng Copy

- Công nghệ xử lý copy bằng tia laser đôi và sao chụp tĩnh điện

- Độ phân giải sao chụp: 600 x 600 dpi

- Tỷ lệ thu phóng: từ 25% đến 400%

- Điều chỉnh zoom theo từng bước 1%

- Khả năng copy liên tục lên đến 999 bản

- Hỗ trợ sao chụp đảo mặt tự động

Chức năng In

- Ngôn ngữ in hỗ trợ tiêu chuẩn:

  - PCL5e

  - PCL6

  - PDF Direct

  - PS3

- Tùy chọn mở rộng:

  - Adobe PostScript 3

  - Adobe PDF

- Độ phân giải in: 600 dpi

- Kết nối tiêu chuẩn:

  - Ethernet 10/100/1000 Base-T

  - USB 2.0

- Kết nối tùy chọn:

  - Wireless LAN (IEEE 802.11a/b/g/n)

- Giao thức mạng hỗ trợ:

  - TCP/IP (IPv4/IPv6)

- Tương thích hệ điều hành:

  - Windows Vista / 7

  - Windows Server 2003 / 2008 / 2008 R2

  - Mac OS X v10.2 trở lên

Chức năng Scan màu

- Tốc độ scan màu: lên đến 31 bản/phút

- Tốc độ scan trắng đen: lên đến 61 bản/phút

- Độ phân giải scan: tối đa 600 dpi

- Hỗ trợ các chuẩn nén:

  - MH

  - MR

  - MMR

  - JPEG

- Định dạng file scan:

  - TIFF

  - JPEG

  - PDF

  - High Compression PDF

  - PDF-A

- Hỗ trợ scan qua:

  - E-mail (SMTP, POP3)

  - Folder

  - FTP

  - HDD

Chức năng Fax (Tùy chọn thêm)

- Chuẩn Fax: ITU-T (CCITT) G3

- Mạch kết nối: PSTN, PBX

- Độ phân giải Fax: 200 x 100 dpi

- Tốc độ modem: 33.6 kbps

- Tốc độ scan fax: 0.9 giây/trang

- Bộ nhớ Fax: 12MB

Khả năng xử lý giấy

- Khổ giấy hỗ trợ:

  - A3

  - A4

  - A5

  - B4

  - B5

- Định lượng giấy hỗ trợ:

  - Khay thường: 60 – 216 g/m²

  - Khay tay: 52 – 220 g/m²

Công suất và tiện ích

- Hỗ trợ chế độ tiết kiệm điện năng

- Tích hợp hệ thống tái sử dụng mực thải

- Phù hợp cho văn phòng và doanh nghiệp có nhu cầu in ấn số lượng lớn

File hình ảnh: may-photocopy-ricoh-aficio-mp-4002.jpg

THÔNG SỐ KỸ THUẬT MÁY PHOTOCOPY RICOH AFICIO MP 5002

Thông tin tổng quan

- Công nghệ in Laser kỹ thuật số trắng đen

- Tích hợp các chức năng: Copy – In mạng – Scan màu

- Trang bị sẵn bộ nạp và đảo mặt bản gốc tự động (ARDF)

- Hỗ trợ sao chụp đảo mặt tự động

- Khổ giấy hỗ trợ: A3, A4, A5, B4, B5

- Tốc độ in/copy: 50 trang/phút

- Màn hình điều khiển cảm ứng thông minh 9 inch

- Bộ nhớ tiêu chuẩn: RAM 1GB + ổ cứng HDD 128GB

- Khay giấy tiêu chuẩn: 2 khay x 550 tờ

- Khay tay: 100 tờ

- Thời gian khởi động máy: khoảng 15 giây

- Thời gian xuất bản in đầu tiên: 3.5 giây

- Hỗ trợ chia bộ bản sao điện tử

- Tích hợp chế độ tiết kiệm điện năng

- Hệ thống tái sử dụng mực thải

- Kết nối tiêu chuẩn: Ethernet 10/100/1000 Base-T và USB

Chức năng Copy

- Công nghệ xử lý copy bằng tia laser đôi và sao chụp tĩnh điện

- Độ phân giải sao chụp: 600 x 600 dpi

- Tỷ lệ thu phóng: từ 25% đến 400%

- Điều chỉnh zoom theo từng bước 1%

- Khả năng copy liên tục lên đến 999 bản

- Hỗ trợ sao chụp đảo mặt tự động

Chức năng In

- Ngôn ngữ in hỗ trợ tiêu chuẩn:

  - PCL5e

  - PCL6

  - PDF Direct

  - PS3

- Tùy chọn mở rộng:

  - Adobe PostScript 3

  - Adobe PDF

- Độ phân giải in: 600 dpi

- Kết nối tiêu chuẩn:

  - Ethernet 10/100/1000 Base-T

  - USB 2.0

- Kết nối tùy chọn:

  - Wireless LAN (IEEE 802.11a/b/g/n)

- Giao thức mạng hỗ trợ:

  - TCP/IP (IPv4/IPv6)

- Tương thích hệ điều hành:

  - Windows Vista / 7

  - Windows Server 2003 / 2008 / 2008 R2

  - Mac OS X v10.2 trở lên

Chức năng Scan màu

- Tốc độ scan màu: lên đến 31 bản/phút

- Tốc độ scan trắng đen: lên đến 61 bản/phút

- Độ phân giải scan: tối đa 600 dpi

- Hỗ trợ các chuẩn nén:

  - MH

  - MR

  - MMR

  - JPEG

- Định dạng file scan:

  - TIFF

  - JPEG

  - PDF

  - High Compression PDF

  - PDF-A

- Hỗ trợ scan qua:

  - E-mail (SMTP, POP3)

  - Folder

  - FTP

  - HDD

Chức năng Fax (Tùy chọn thêm)

- Chuẩn Fax: ITU-T (CCITT) G3

- Mạch kết nối: PSTN, PBX

- Độ phân giải Fax: 200 x 100 dpi

- Tốc độ modem: 33.6 kbps

- Tốc độ scan fax: 0.9 giây/trang

- Bộ nhớ Fax: 12MB

Khả năng xử lý giấy

- Khổ giấy hỗ trợ:

  - A3

  - A4

  - A5

  - B4

  - B5

- Định lượng giấy hỗ trợ:

  - Khay thường: 60 – 216 g/m²

  - Khay tay: 52 – 220 g/m²

Công suất và tiện ích

- Hỗ trợ chế độ tiết kiệm điện năng

- Tích hợp hệ thống tái sử dụng mực thải

- Phù hợp cho văn phòng và doanh nghiệp có nhu cầu in ấn số lượng lớn

File hình ảnh: may-photocopy-ricoh-mp-5002.jpg

THÔNG SỐ KỸ THUẬT MÁY PHOTOCOPY RICOH MP 301 SPF

Thông tin tổng quan

- Công nghệ in Laser kỹ thuật số trắng đen

- Tích hợp các chức năng: Copy – In mạng – Scan màu – Fax

- Trang bị sẵn bộ nạp và đảo mặt bản gốc tự động (ARDF)

- Hỗ trợ sao chụp đảo mặt tự động

- Khổ giấy hỗ trợ tối đa: A4

- Tốc độ in/copy: 30 trang/phút

- Khay giấy tiêu chuẩn: 1 khay x 250 tờ

- Khay giấy tay: 100 tờ

- Bộ nhớ tiêu chuẩn: 256 MB

- Thời gian khởi động máy: khoảng 23 giây

- Thời gian xuất bản in đầu tiên: 6 giây

- Hỗ trợ chia bộ bản sao điện tử

- Tích hợp chế độ tiết kiệm điện năng

- Hệ thống tái sử dụng mực thải

- Kích thước máy (W x D x H): 476 x 450 x 451 mm

- Trọng lượng: khoảng 26 kg

- Nguồn điện sử dụng: 220 – 240V, 50/60Hz

- Công suất tiêu thụ: 1100W

Chức năng Copy

- Độ phân giải sao chụp: 600 dpi

- Tỷ lệ thu phóng: từ 25% đến 200%

- Khả năng copy liên tục lên đến 99 bản

- Hỗ trợ sao chụp đảo mặt tự động

Chức năng In

- Công nghệ in Laser trắng đen

- Tốc độ in: 30 trang/phút

- Độ phân giải in: 600 dpi

- Hỗ trợ in mạng tiện lợi cho văn phòng

Chức năng Scan màu

- Hỗ trợ scan màu tốc độ cao

- Scan trực tiếp phục vụ lưu trữ và chia sẻ tài liệu

- Phù hợp cho nhu cầu văn phòng và doanh nghiệp vừa và nhỏ

Chức năng Fax

- Tích hợp sẵn chức năng Fax

- Hỗ trợ gửi và nhận fax nhanh chóng, ổn định

- Phù hợp cho môi trường văn phòng cần xử lý tài liệu thường xuyên

Khả năng xử lý giấy

- Khổ giấy hỗ trợ tối đa:

  - A4

- Định lượng giấy hỗ trợ:

  - Khay thường: 60 – 90 g/m²

  - Khay tay: 60 – 157 g/m²

Công suất và tiện ích

- Tích hợp chế độ tiết kiệm điện năng

- Hệ thống tái sử dụng mực thải giúp giảm chi phí vận hành

- Thiết kế nhỏ gọn, phù hợp cho văn phòng diện tích nhỏ

- Hoạt động ổn định, đáp ứng nhu cầu in ấn hàng ngày hiệu quả

File hình ảnh: ricoh_MP_301SPF.jpg

THÔNG SỐ KỸ THUẬT MÁY PHOTOCOPY RICOH MP 3054

Thông tin tổng quan

- Công nghệ in Laser kỹ thuật số trắng đen

- Tích hợp các chức năng: Copy – In mạng – Scan màu

- Trang bị sẵn bộ nạp và đảo mặt bản gốc tự động (ARDF)

- Hỗ trợ sao chụp đảo mặt tự động

- Khổ giấy hỗ trợ: A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6

- Tốc độ in/copy: 30 trang/phút

- Khay giấy tiêu chuẩn: 2 khay x 550 tờ

- Khay giấy tay: 100 tờ

- Bộ nhớ tiêu chuẩn: RAM 2GB + ổ cứng HDD 320GB

- Thời gian khởi động máy: khoảng 14 giây

- Thời gian xuất bản in đầu tiên: 4.6 giây

- Hỗ trợ chia bộ bản sao điện tử

- Tích hợp chế độ tiết kiệm điện năng

- Hệ thống tái sử dụng mực thải

Kết nối tiêu chuẩn

- USB 2.0 Type A

- USB 2.0 Type B

- Khe cắm thẻ SD

- Ethernet 10/100/1000 Base-T

Chức năng Copy

- Công nghệ xử lý copy bằng tia laser đôi và sao chụp tĩnh điện

- Độ phân giải sao chụp: 600 x 600 dpi

- Tỷ lệ thu phóng: từ 25% đến 200%

- Điều chỉnh zoom theo từng bước 1%

- Khả năng copy liên tục lên đến 999 bản

- Hỗ trợ sao chụp đảo mặt tự động

Chức năng In

- Ngôn ngữ in hỗ trợ tiêu chuẩn:

  - PCL5e

  - PCL6

- Độ phân giải in: 1200 x 1200 dpi

- Kết nối tiêu chuẩn:

  - Ethernet 10/100/1000 Base-T

  - USB 2.0

- Giao thức mạng hỗ trợ:

  - TCP/IP (IPv4/IPv6)

  - IPX/SPX

- Tương thích hệ điều hành:

  - Windows XP

  - Windows Vista

  - Windows 7

  - Windows 8

  - Windows Server 2003

  - Windows Server 2003 R2

  - Windows Server 2008

  - Windows Server 2008 R2

  - Windows Server 2012

  - Mac OS X 10.5 trở lên

Chức năng Scan màu

- Tốc độ scan: lên đến 80 bản/phút

- Độ phân giải scan: 600 x 600 dpi

- Định dạng file scan hỗ trợ:

  - TIFF

  - TIFF nhiều trang

  - JPEG

  - PDF

  - PDF nhiều trang

- Hỗ trợ các chế độ scan:

  - Scan qua E-mail

  - Scan thư mục mạng SMB

  - Scan FTP

  - Scan qua USB/SD

Chức năng Fax (Tùy chọn thêm)

- Chuẩn Fax: G3

- Mạch kết nối: PSTN, PBX

- Tốc độ modem: 33.6 kbps

- Độ phân giải Fax:

  - 200 x 100 dpi

  - 200 x 200 dpi

- Tốc độ scan fax: khoảng 2 giây/trang

- Bộ nhớ Fax: 4MB

Khả năng xử lý giấy

- Khổ giấy hỗ trợ:

  - A3

  - A4

  - A5

  - A6

  - B4

  - B5

  - B6

- Định lượng giấy hỗ trợ:

  - Khay thường: 60 – 300 g/m²

  - Khay tay: 52 – 300 g/m²

Công suất và tiện ích

- Tích hợp chế độ tiết kiệm điện năng

- Hệ thống tái sử dụng mực thải giúp giảm chi phí vận hành

- Hỗ trợ in ấn khối lượng lớn với tốc độ ổn định

- Thiết kế phù hợp cho văn phòng doanh nghiệp và trung tâm dịch vụ photocopy

File hình ảnh: ricoh_mp_3054.jpg

THÔNG SỐ KỸ THUẬT MÁY PHOTOCOPY RICOH MP 3055

Thông tin tổng quan

- Công nghệ in Laser kỹ thuật số trắng đen

- Tích hợp các chức năng: Copy – In mạng – Scan màu

- Trang bị sẵn bộ nạp và đảo mặt bản gốc tự động (ARDF)

- Hỗ trợ sao chụp đảo mặt tự động

- Khổ giấy hỗ trợ: A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6

- Tốc độ in/copy: 30 trang/phút

- Màn hình điều khiển cảm ứng thông minh 10.1 inch

- Khay giấy tiêu chuẩn: 2 khay x 550 tờ

- Khay giấy tay: 100 tờ

- Bộ nhớ tiêu chuẩn: RAM 2GB + ổ cứng HDD 320GB

- Thời gian khởi động máy: khoảng 20 giây

- Thời gian xuất bản in đầu tiên: 4 giây

- Hỗ trợ chia bộ bản sao điện tử

- Tích hợp chế độ tiết kiệm điện năng

- Hệ thống tái sử dụng mực thải

- Định lượng giấy hỗ trợ: 52 – 300 g/m²

Kết nối tiêu chuẩn

- USB Host Interface

- Ethernet 10/100/1000 Base-T

Ưu điểm nổi bật của Ricoh MP 3055

So với dòng Ricoh MP 3054, Ricoh MP 3055 được nâng cấp với nhiều tính năng hiện đại hơn, phù hợp cho môi trường văn phòng chuyên nghiệp và doanh nghiệp có nhu cầu xử lý tài liệu thường xuyên.

Giao diện thông minh hiện đại

- Trang bị màn hình cảm ứng Smart Operation Panel 10.1 inch

- Giao diện thao tác trực quan giống máy tính bảng

- Dễ sử dụng, thao tác nhanh và mượt hơn thế hệ cũ

Hiệu suất scan vượt trội

- Tốc độ scan cao hơn khi sử dụng SPDF

- Hỗ trợ scan 1 mặt và 2 mặt tốc độ cao

- Tối ưu cho văn phòng xử lý nhiều tài liệu

Kết nối linh hoạt hơn

- Hỗ trợ mở rộng WiFi và Bluetooth

- Dễ dàng in từ thiết bị di động

- Tương thích tốt với môi trường làm việc hiện đại

Vận hành ổn định và tiết kiệm

- Hệ thống tiết kiệm điện năng hiệu quả hơn

- Hoạt động bền bỉ với khối lượng in lớn

- Giảm chi phí vận hành nhờ hệ thống tái sử dụng mực thải

Chức năng Copy

- Công nghệ xử lý copy bằng tia laser đôi và sao chụp tĩnh điện

- Độ phân giải sao chụp: 600 x 600 dpi

- Tỷ lệ thu phóng: từ 25% đến 400%

- Điều chỉnh zoom theo từng bước 1%

- Khả năng copy liên tục lên đến 999 bản

- Hỗ trợ sao chụp đảo mặt tự động

Chức năng In

- Ngôn ngữ in hỗ trợ tiêu chuẩn:

  - PCL5e

  - PCL6

  - PDF Direct

  - PS3

- Tùy chọn mở rộng:

  - Adobe PostScript 3

  - Adobe PDF

- Độ phân giải in: 1200 x 1200 dpi

- Kết nối tiêu chuẩn:

  - USB Host Interface

  - Ethernet 10/100/1000 Base-T

- Kết nối tùy chọn:

  - Wireless LAN (IEEE 802.11a/b/g/n)

  - Bluetooth

  - USB Server for Second Network Interface

  - IEEE 1284/ECP hai chiều

  - USB 2.0

- Giao thức mạng hỗ trợ:

  - TCP/IP (IPv4/IPv6)

- Tương thích hệ điều hành:

  - Windows Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10

  - Windows Server 2003 / 2008 / 2008 R2 / 2012 / 2012 R2

  - Mac OS X v10.7 trở lên

Hệ điều hành UNIX hỗ trợ

- Sun Solaris

- HP-UX

- SCO OpenServer

- Red Hat Linux

- IBM AIX

- IBM iSeries/AS400 sử dụng OS/400 Host Print Transform

Hỗ trợ hệ điều hành SAP

- SAP R/3

Chức năng Scan màu

- Tốc độ scan với ARDF: tối đa 80 bản/phút

- Tốc độ scan với SPDF:

  - 110 bản/phút (1 mặt)

  - 180 bản/phút (2 mặt)

- Độ phân giải scan: tối đa 600 dpi

- Hỗ trợ các chuẩn nén:

  - MH

  - MR

  - MMR

  - JPEG

- Định dạng file scan:

  - TIFF

  - JPEG

  - PDF

  - High Compression PDF

  - PDF-A

- Trình điều khiển đi kèm:

  - Network TWAIN Driver

- Hỗ trợ scan qua:

  - E-mail (SMTP, POP, IMAP4)

  - SMB

  - FTP

Chức năng Fax (Tùy chọn thêm)

- Chuẩn Fax: ITU-T (CCITT) G3

- Chuẩn chuyển mạch: PSTN, PBX

- Tốc độ modem: 33.6 Kbps

Tốc độ truyền fax

- 2 giây/trang (200 x 100 dpi, JBIG)

- 3 giây/trang (200 x 100 dpi, MMR)

Độ phân giải Fax

- 200 x 100 dpi

- 200 x 200 dpi

Khả năng xử lý giấy

- Khổ giấy hỗ trợ:

  - A3

  - A4

  - A5

  - A6

  - B4

  - B5

  - B6

- Định lượng giấy hỗ trợ:

  - Khay thường: 52 – 300 g/m²

  - Khay tay: 52 – 300 g/m²

Công suất và tiện ích

- Tích hợp chế độ tiết kiệm điện năng

- Hệ thống tái sử dụng mực thải giúp giảm chi phí vận hành

- Hỗ trợ in ấn khối lượng lớn với tốc độ ổn định

- Thiết kế phù hợp cho văn phòng doanh nghiệp và trung tâm dịch vụ photocopy

- Hỗ trợ kết nối mạng và mở rộng linh hoạt cho môi trường làm việc hiện đại

File hình ảnh: photocopy-ricoh-mp-3055.jpg

THÔNG SỐ KỸ THUẬT MÁY PHOTOCOPY RICOH MP 3554

Thông tin tổng quan

- Công nghệ in Laser kỹ thuật số trắng đen

- Tích hợp các chức năng: Copy – In mạng – Scan màu

- Trang bị sẵn bộ nạp và đảo mặt bản gốc tự động (ARDF)

- Hỗ trợ sao chụp đảo mặt tự động

- Khổ giấy hỗ trợ: A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6

- Tốc độ in/copy: 35 trang/phút

- Khay giấy tiêu chuẩn: 2 khay x 550 tờ

- Khay giấy tay: 100 tờ

- Bộ nhớ tiêu chuẩn: RAM 2GB + ổ cứng HDD 320GB

- Thời gian khởi động máy: khoảng 14 giây

- Thời gian xuất bản in đầu tiên: 4.6 giây

- Hỗ trợ chia bộ bản sao điện tử

- Tích hợp chế độ tiết kiệm điện năng

- Hệ thống tái sử dụng mực thải

Kết nối tiêu chuẩn

- USB 2.0 Type A

- USB 2.0 Type B

- Khe cắm thẻ SD

- Ethernet 10/100/1000 Base-T

Điểm nổi bật của Ricoh MP 3554

Hiệu suất in ấn ổn định

- Tốc độ in/copy lên đến 35 trang/phút

- Phù hợp cho văn phòng có nhu cầu in ấn và xử lý tài liệu thường xuyên

- Khả năng vận hành bền bỉ và ổn định trong thời gian dài

Chất lượng bản in sắc nét

- Độ phân giải in cao lên đến 1200 x 1200 dpi

- Bản in rõ nét, chuyên nghiệp

- Đáp ứng tốt nhu cầu in văn bản và tài liệu chi tiết

Scan màu tốc độ cao

- Tốc độ scan lên đến 80 bản/phút

- Hỗ trợ scan nhiều định dạng file

- Dễ dàng lưu trữ và chia sẻ tài liệu qua Email, SMB, FTP hoặc USB/SD

Khả năng xử lý giấy linh hoạt

- Hỗ trợ nhiều khổ giấy từ A6 đến A3

- In được trên giấy dày lên đến 300 g/m²

- Phù hợp cho nhiều nhu cầu in ấn văn phòng và dịch vụ photocopy

Tiết kiệm chi phí vận hành

- Hệ thống tái sử dụng mực thải giúp giảm hao phí

- Tích hợp chế độ tiết kiệm điện năng

- Chi phí sử dụng thấp và dễ bảo trì

Chức năng Copy

- Công nghệ xử lý copy bằng tia laser đôi và sao chụp tĩnh điện

- Độ phân giải sao chụp: 600 x 600 dpi

- Tỷ lệ thu phóng: từ 25% đến 200%

- Điều chỉnh zoom theo từng bước 1%

- Khả năng copy liên tục lên đến 999 bản

- Hỗ trợ sao chụp đảo mặt tự động

Chức năng In

- Ngôn ngữ in hỗ trợ tiêu chuẩn:

  - PCL5e

  - PCL6

- Độ phân giải in: 1200 x 1200 dpi

- Kết nối tiêu chuẩn:

  - Ethernet 10/100/1000 Base-T

  - USB 2.0

- Giao thức mạng hỗ trợ:

  - TCP/IP (IPv4/IPv6)

  - IPX/SPX

- Tương thích hệ điều hành:

  - Windows XP

  - Windows Vista

  - Windows 7

  - Windows 8

  - Windows Server 2003

  - Windows Server 2003 R2

  - Windows Server 2008

  - Windows Server 2008 R2

  - Windows Server 2012

  - Mac OS X 10.5 trở lên

Chức năng Scan màu

- Tốc độ scan: lên đến 80 bản/phút

- Độ phân giải scan: 600 x 600 dpi

Định dạng file scan hỗ trợ

- TIFF

- TIFF nhiều trang

- JPEG

- PDF

- PDF nhiều trang

Hỗ trợ các chế độ scan

- Scan qua E-mail

- Scan thư mục mạng SMB

- Scan FTP

- Scan qua USB/SD

Chức năng Fax (Tùy chọn thêm)

- Chuẩn Fax: G3

- Mạch kết nối: PSTN, PBX

- Tốc độ modem: 33.6 kbps

Độ phân giải Fax

- 200 x 100 dpi

- 200 x 200 dpi

Tốc độ scan fax

- Khoảng 2 giây/trang

Bộ nhớ Fax

- 4MB

Khả năng xử lý giấy

Khổ giấy hỗ trợ

- A3

- A4

- A5

- A6

- B4

- B5

- B6

Định lượng giấy hỗ trợ

- Khay thường: 60 – 300 g/m²

- Khay tay: 52 – 300 g/m²

Công suất và tiện ích

- Tích hợp chế độ tiết kiệm điện năng

- Hệ thống tái sử dụng mực thải giúp giảm chi phí vận hành

- Hỗ trợ in ấn khối lượng lớn với tốc độ ổn định

- Thiết kế phù hợp cho văn phòng doanh nghiệp và trung tâm dịch vụ photocopy

- Hỗ trợ kết nối mạng tiện lợi cho môi trường làm việc hiện đại

File hình ảnh: ricoh_mp_3554.jpg

THÔNG SỐ KỸ THUẬT MÁY PHOTOCOPY RICOH MPC 6003

Thông tin tổng quan

- Công nghệ in Laser màu kỹ thuật số

- Tích hợp các chức năng: Copy màu – In màu – Scan màu mạng

- Trang bị sẵn bộ nạp và đảo mặt bản gốc tự động (ARDF)

- Hỗ trợ sao chụp đảo mặt tự động

- Khổ giấy hỗ trợ tối đa: A3

- Tốc độ in/copy: 60 trang/phút

- Bộ nhớ tiêu chuẩn: RAM 2GB + ổ cứng HDD 250GB

- Thời gian khởi động máy: khoảng 20 giây

- Thời gian xuất bản in đầu tiên: 5.7 giây

- Kích thước máy (R x S x C): 668 x 737 x 1205 mm

- Trọng lượng: khoảng 86 kg

- Nguồn điện sử dụng: 110V, 50/60Hz

Điểm nổi bật của Ricoh MPC 6003

In màu tốc độ cao chuyên nghiệp

- Tốc độ in/copy lên đến 60 trang/phút

- Đáp ứng tốt nhu cầu in ấn màu số lượng lớn

- Phù hợp cho doanh nghiệp, trung tâm in ấn và văn phòng chuyên nghiệp

Chất lượng bản in sắc nét

- Độ phân giải in cao lên đến 1200 x 1200 dpi

- Hình ảnh và văn bản rõ nét, màu sắc chân thực

- Phù hợp cho tài liệu marketing, brochure và bản trình bày chuyên nghiệp

Scan màu mạng hiệu quả

- Tốc độ scan lên đến 54 bản/phút

- Hỗ trợ scan trực tiếp qua Email và thư mục mạng

- Dễ dàng lưu trữ và chia sẻ tài liệu trong môi trường làm việc hiện đại

Khả năng xử lý giấy linh hoạt

- Hỗ trợ in trên nhiều loại giấy với định lượng lên đến 300 g/m²

- Khay giấy dung lượng lớn giúp giảm thời gian nạp giấy

- Hỗ trợ khổ giấy A3 phục vụ đa dạng nhu cầu in ấn

Vận hành tiết kiệm và ổn định

- Tích hợp chế độ tiết kiệm điện năng

- Hoạt động bền bỉ với hiệu suất cao

- Phù hợp cho môi trường làm việc liên tục

Chức năng Copy

- Tỷ lệ thu phóng: từ 25% đến 400%

- Điều chỉnh zoom theo từng bước 1%

- Khả năng copy liên tục lên đến 999 bản

- Độ phân giải sao chụp: 600 x 600 dpi

- Hỗ trợ sao chụp đảo mặt tự động

Chức năng In

- Ngôn ngữ in hỗ trợ tiêu chuẩn:

  - PCL5e

  - PCL6

- Tùy chọn mở rộng:

  - PostScript 3

- Độ phân giải in: 1200 x 1200 dpi

- Kết nối tiêu chuẩn:

  - Ethernet 10/100/1000 Base-T

  - USB 2.0

- Giao thức mạng hỗ trợ:

  - TCP/IP (IPv4/IPv6)

- Giao thức tùy chọn:

  - IPX/SPX

- Tương thích hệ điều hành:

  - Windows XP

  - Windows Vista

  - Windows 7

  - Windows Server 2003

  - Windows Server 2008

  - Mac OS X 10.5 trở lên

Chức năng Scan màu

- Tốc độ scan: lên đến 54 bản/phút

- Độ phân giải scan: 600 x 600 dpi

Hỗ trợ các chuẩn nén

- MH

- MR

- MMR

- JPEG

Định dạng file scan hỗ trợ

- TIFF

- TIFF nhiều trang

- JPEG

- PDF

- PDF nhiều trang

Hỗ trợ các chế độ scan

- Scan qua E-mail (SMTP, POP, IMAP4)

- Scan thư mục mạng SMB

- Scan FTP

- Scan NCP

Chức năng Fax (Tùy chọn thêm)

- Chuẩn Fax: G3

- Tốc độ modem: 33.6 kbps

- Tốc độ scan fax: khoảng 1 giây/trang

- Tốc độ truyền fax: khoảng 2 giây/trang

- Bộ nhớ Fax tiêu chuẩn: 4MB

Khả năng xử lý giấy

Công suất giấy

- Khay giấy vào tiêu chuẩn: 1100 tờ

- Khay giấy ra tiêu chuẩn: 1000 tờ

Định lượng giấy hỗ trợ

- Khay thường: 60 – 300 g/m²

- Khay tay: 60 – 300 g/m²

Công suất tiêu thụ điện

- Công suất tối đa: 1850W

- Chế độ chờ: 110W

- Chế độ nghỉ: 1W

Tùy chọn mở rộng

- Khay giấy mở rộng: 2 x 550 tờ

- Board Fax tích hợp thêm chức năng Fax

File hình ảnh: ricoh_mp_c6003.jpg